Budowa :	Budynek mieszkalny zabytkowy

Obiekt :	Budynek mieszkalny

Remont dachu z gontu oraz wymiana stolarki

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1.	KNR  401-0521-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 272,700	m2

Rozebranie pokrycia z gontów przy kryciu: pojedyńczym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

20,2*(6,5+7,0) =	 272,700

Razem obmiar =	 272,700

2.	KNR  401-0535-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 20,200	m

Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

3.	KNR  401-0535-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 7,000	m

Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

3,5*2 =	 7,000

Razem obmiar =	 7,000

4.	KNR  401-0535-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 12,120	m2

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej

się do użytku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

20,2*0,6 =	 12,120

Razem obmiar =	 12,120

5.	KNR  401-0430-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 272,700	m2

Rozebranie ołacenia dachu: z łat w odstępach ponad 16 cm do 24 cm

6.	KNR  401-0519-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 272,700	m2

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych: pierwsza warstwa

7.	KNR  401-0615-11-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 210,080	m2

Odgrzybianie preparatami solowymi krawędziaków o powierzchni ponad 20,0 m2, poprzez opryskiwanie

ciągłe: dwukrotne

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

20,2*8,0*1,3 =	 210,080

Razem obmiar =	 210,080

8.	KNR  401-0615-06-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 420,000	m2

Odgrzybianie preparatami solowymi krawędziaków, o powierzchni do 20,0 m2, poprzez opryskiwanie ciągłe:

każde następne ponad dwukrotne

Remont dachu z gontu oraz wymiana stolarki

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

210*2 =	 420,000

Razem obmiar =	 420,000

9.	KNNR  002-0604-02-00  MRRiB	 272,700	m2

Izolacje z folii zbrojonej paroprzepuszczalnej - przymocowanej do konstrukcji drewnianej

10.	KNR  401-0815-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 270,000	m

Przybicie do krokwi kontrłat o przekroju 2x4 cm z drewna iglastego

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(6,5+7,0)*20 =	 270,000

Razem obmiar =	 270,000

11.	KNR  202-0410-03-00  WACETOB Warszawa	 272,700	m2

Ołacenie połaci dachowych łatami iglastymi wymiar. nasyconymi o przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i

osadzeniem wyłazów dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw łat: ponad 16 do 24 cm

12.	KNR  401-0521-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 272,700	m2

Pokrycie dachu gontami przy kryciu: podwójnym

13.	KNNR  002-0505-05-20  Norma zakładowa	 20,200	m

Rynny dachowe półokrągłe z blachy: tytan-cynk

14.	KNNR  002-0505-07-20  Norma zakładowa	 7,000	m

Rury spustowe okrągłe z blachy: tytan-cynk

15.	KNR  202-0410-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 24,240	m2

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej

- wykonanie koryta odpływowego przy ścianie sąsiedniego budynku

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

20,2*1,2 =	 24,240

Razem obmiar =	 24,240

16.	KNR  202-0506-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 25,920	m2

Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

20,2*1,2+0,75*4*0,3+0,65*4*0,3 =	 25,920

Razem obmiar =	 25,920

17.	KNR  401-0350-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5,500	m3

Rozebranie kominów wolnostojacych z cegieł budowlanych, z posegregowaniem i oczyszczeniem

cegieł

Remont dachu z gontu oraz wymiana stolarki

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

0,65*0,65*6,0 +0,77*0,77*5,0 =	 5,500

Razem obmiar =	 5,500

18.	KNR  202-0122-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5,500	m3

Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych: jednoprzewodowe o przekroju          1x1 cegły

19.	KNR  401-0419-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2,000	szt

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m