Poniec, dnia …………….

Zdzisław Olejnik

Biuro Projektowe Drogownictwa

„RONDO”

ul. Zofii Ryblewskiej – Cichońskiej 2b,

63-900 Rawicz.

Warunki techniczne

Gmina Poniec wydaje warunki techniczne dla:„Przebudowy drogi gminnej w Poniec ul. Krobska Szosa. Przebudowa kanalizacji deszczowej”.

Przebudową objąć odcinek na działce nr 880/7od studni kanalizacyjnej przy działce 32c (897/14). Kanał deszczowy zakończyć wlotami z rowów przydrożnych na działce 880/8. Kanał lokalizować w poboczu drogi w trasie istniejących odcinków kanału i rowu na działkach 880/7 i 880/8 w pasie drogi gminnej.

Kanał zaprojektować z rur PVC.

Studnie na kanale o średnicy 1000 mm z prefabrykowanych elementów betonowych.

Wpusty uliczne o średnicy 500 mm z prefabrykowanych elementów betonowych.

Przykanaliki z rur PVC o średnicy 160 mm.

Zwieńczenie studni trasie w jezdni – włazy D400 i wpusty D400, a w trasie ścieżki pieszo-rowerowej C250.