Gmina  Poniec    ul. Rynek  24,  64-125 Poniec

Telefon  065 573 15 33 ; stona  wwwponiec . pl

Adres e-mail : um@poniec.pl

1

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przebudowa   drogi gminnej

w m.  Miechcin

l = 371 mb

GMINA   PONIEC

2016 r.

DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA

1.  BRANŻA  :  drogowa

3. INWESTOR :

Gmina    Poniec

64- 125  Poniec  , ul. Rynek  24

4. NAZWA  OBIEKTU  :    Przebudowa   odc.  drogi gminnej

w m. Miechcin

l = 371 mb

Gmina  Poniec

5.  OPRACOWAŁ :             mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak

upr. nr 341/82/Lo

rok  2016

- Spis  załączników

---------------------

I  Część   opisowa:

1. Opis  techniczny

2.  Przedmiar  robót

3. Zestawienie materiałów

4. Tabela elementów rozliczeniowych

5, SST

- II  Część  rysunkowa:

1.  Plan  orientacyjny

2   Plan  sytuacyjny             1:  500

3   Przekroje  normalne  1 :  50

4.  Przekrój podłużny    1 : 50/ 1: 500

5. Konstrukcja nawierzchni

5.1Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu

6. Konstrukcja ścieku

7,0,  Rys . studzienka  wpustowa

7.1. Rys. -  studzienka kontrolna  ø   150 cm

7.2 Rys. - studzienka kontrolna  z osadnikiem ø 100 cm

Zał. Nr 1

OPIS TECHNICZNY

## DO   DOKUMENTACJI  BUDOWLANEJ

# Przebudowa   odc. drogi gminnej

w  m.  Miechcin

Gmina  Poniec

L = 371 mb

Działka  nr : 240 ,278

I.  Dane ogólne

- Projekt opracowano na podstawie zlecenia   Gminy  Poniec .

Wykonano go w oparciu o :

- Rozporządzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1995r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999r.

- Podstawą opracowania są

- Mapa  sytuacyjno - wysokościowy 1 : 500  wydany przez  Starostwo Powiatowe w Gostyniu    Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej

- Pomiary własne

- Przyjęto następujące parametry techniczne dla projektowanego odcinka drogi powiatowej

- klasa techniczna –  D

- szerokość jezdni –  4,5 - 6,0   m

- przekrój  poprzeczny docelowy  - drogowy

-    obciążenie ruchem docelowe : KR – 1-2 : 71   osi obl. na pas/dobę – 100 kN

- szerokość istniejącego pasa drogowego 6,0 - 10,00m

- grunty – G2:

- gliny piaszczyste i pylaste, małowysadzinowe, warunki  wodne przeciętne

II. Stan istniejący

### Droga  gminna  posiada nawierzchnię  z  frezu bitumicznego   o szerokości 4.5-  6 ,0 m

i  obustronne pobocza ziemne .

Odwodnienie  jezdni  zapewnia się  powierzchniowo  z części powierzchni  do   lewostronnego    rowu.

Ruch  pieszy  i    ruch  rowerowy     odbywa  się   jezdnią  .

### III. Założenia projektowe

- Dane ogólne

------------------

Projektowany  odcinek drogi gminnej  kończy  się  na  wysokości skrzyżowania przy posesji  nr 15  /koniec istniejącego dywanika bitumicznego/,

a rozpoczyna   się  wprowadzeniem drogi w istniejącą z nawierzchnią bitumiczną  dr gminną Miechcin - Poniec.

Realizacja   nowej nawierzchni    na  wymienionym  odcinku  drogi gminnej ma  na  celu podniesienie parametrów technicznych drogi , zmniejszenie oddziaływania hałasu na otoczenie , zmniejszenie zapylenia otoczenia oraz polepszenie odwodnienia  drogi.

Przedmiar  robót  przewiduje do  wykonania     następujące  roboty :

- wyrównanie istniejącej podbudowy z destruktu ,  tłuczniem

-  rozebranie istniejącej  podbudowy na odcinku 0+241 do 0+357 w celu obniżenia

konstrukcji jezdni z uwagi na zalewanie  wodą deszczową przyległych posesji.

-   wykonanie ścieku  przykrawężnikowego jednostronnego o szer. 30 cm   na całym odcinku

drogi   kostki betonowej prostokątnej brukowej o gr.8 cm

-   wykonanie  nowej  nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej wraz z nawierzchnią na

zjazdach  w km 0+000, 0+196, 0+354

-    uzupełnienie   pasa  zieleni –obustronnie na  szer.ca   0,75   m

- korekta pochylenia skarpy w km  0+208 do 0+270

Całość  robót  zawarta  jest w istniejącym pasie  drogi gminnej.

2. Wykonanie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni

Spadek  poprzeczny  jezdni – jednostronny    - 2 %   wraz z odcinkiem przejściowym – zmiana spadku  na przeciwny w km 0+150 do 0+208

2.1.-wyrównanie istniejącej podbudowy średnio na gr. 10 cm  tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm

sortowanym , stabilizowanym mechanicznie,

Projektuje  się  w-wę  wiążącą gr. 4 cm z mieszanki mineralno asfaltowej  AC, !6 W, 50/70

oraz w-wę ścieralną gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC , 11C, 50/70

2.2. Odcinek 0+241- 0+357 – wykonanie podbudowy

- w-wa odcinająca  gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa

- w-wa podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm z kamienia łamanego 0-31,5 mm  stabilizowanego

mechanicznie

-   w-wa wiążąca   gr. 4 cm z mieszanki mineralno asfaltowej  AC, !6 W, 50/70

-  w-wa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej  AC , 11C, 50/70

3. Ściek przykrawędziowy

Ściek przykrawędziowy szer. 30 cm  należy  wykonać  z  kostki  betonowej koloru szarego   , trzy rzędy kostki betonowej prostokątnej 20x10x8 cm posadowionej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na  ławie betonowej 30 x 20 cm z oporem 25x10 cm

z betonu B-15

Przekrój poprzeczny ścieku powinien  posiadać  półkoliste obniżenie ca 1,5 cm w osi ścieku.

Ściek  należy zastosować jednostronnie z uwagi na spadek poprzeczy jezdni jednostronny.

4. Odwodnienie  drogi

Projektuje się   odcinki  rurociągu  ø 400 mm w poboczu drogi

- strona lewa -  w km 0+000  do km 0+019  , l= 19 mb oraz  w km 0+194 , l =10 mb odc. prostopadły do drogi

Projektuje  się  w/w na przewężeniu pasa drogowego ,j ako uzupełnienie  odwodnienia jezdni o wykonanie kolektora ø 400 mm oraz  studni kontrolnych - 2 szt. i wpustowych  - 3 szt

podłączonych przykanalikami  ø 200 mm z rowem lub  ze studniami kontrolnymi .

Wszystkie wloty wyloty rurociągów  ø 400 mm do rowu  projektuje się umocnić kamieniem polnym ułożonym na w-wie betonu B-15.

4.1

Studnię kontrolną  ø 100 cm  projektuje  się  wykonać  z kręgów betonowych , natomiast część dolną połączeniową - dennicę i osadnik prefabrykowany lub wykonaną jako monolityczny z betonu B-15 .

Studnię należy usytuować na płycie fundamentowej gr. 20 cm  z betonu B-15 .  Studnie kontrolne    projektuje  się  zakończyć  zwężką  żelbetową 100x60 cm oraz włazem

żeliwnym

4.2  W km 0+020  należy przedłużyć istniejący przepust rurowy ø 80 cm przedłużając go po stronie lewej o  2,0 mb  oraz  należy wykonać ściankę czołową   z betonu B-30

Natomiast po stronie prawej należy wykonać studnię kontrolną o średnicy wewnętrznej

ø 150 cm  oraz odc. rurociągu ø 80 cm  o l= 1,0 mb zakończony ścianką czołową.

Części przelotowe  przepustu należy posadowić na w-wie kamienia łamanego  0-20  mm

Przepust jest usytuowany w skosie , a łączna długość jego wyniesie 9,0 mb .

4.3   Studnie wpustowe należy wykonać  z kręgów betonowych ø  500mm , posadawiając

na płycie  fundamentowej gr. 15 cm z  betonu  B-15 ,  wpusty uliczne żeliwne  typu ciężkiego.

5.  Urządzenia obce

----------------------------

Zgodnie z planem sytuacyjnym będącym w posiadaniu inwestora, a zawierającym wykreślone przebiegi urządzeń obcych  ,należy  wszystkie  roboty  ziemne  w  pobliżu  urządzeń  obcych    wykonać  ręcznie , zachowując  szczególną  ostrożność.

W pasie  drogowym  znajdują  się  kable   telekomunikacyjne, kable energetyczne ,wodociąg z przyłączami wo  32, linia  energetyczna napowietrzna

6.   Niweleta

Niweletę    należy  całkowicie dostosować  do  istniejącego  przebiegu  drogi

w  taki  sposób,  aby  uniemożliwić  zalanie posesji  położonych przy drodze.

Zakłada  się  ,że przyszła  niweleta  nawierzchni  drogi  zostanie podniesiona średnio 12 ÷18 cm. na odcinku  0+000 do 0+241 oraz  7-8 cm w km 0+342 0+371 ,natomiast w km 0+241 do 0+342  zostanie obniżona od 0 d0 29 cm.

7..    Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z zasadami i normami zawartymi w PN

oraz  oznakować  zgodnie  z   projektem  zabezpieczenia  robót.

8  .  Repery – należy dostosować  się  do  państwowej  osnowy  geodezyjnej.

Opracował :

mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak