PRZEDMIAR  INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznań

KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montażowe

4.  Roboty towarzyszące - nawierzchnia drogi z płyt drogowych

4.7. Roboty nawierzchniowe

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,11000

r-g

..........................

...............................

Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)

0,00240

m-g

..........................

...............................

59

KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa

1 246,000

m2

..................................

.....................................

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o

głębokości: 20 cm

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,03760

r-g

..........................

...............................

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)

0,00350

m-g

..........................

...............................

Walec wibracyjny samojezdny 7,5  t (1)

0,00860

m-g

..........................

...............................

60

KNR  231-0101-02-00  IGM Warszawa

1 246,000

m2

..................................

.....................................

Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o

głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm - do 30 cm wsp. 2

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,00100

r-g

..........................

...............................

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)

0,00180

m-g

..........................

...............................

61

KNR  201-0202-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

373,800

m3

..................................

.....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz

pospółki pod nawierzchnię z tłucznia

1246 * 0.30 =

373,800

Razem   =

373,800

m3

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

0,12880

r-g

..........................

...............................

Pospółki do nawierzchni drogowych i kolej.

1,00000

m3

..........................

...............................

Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,40 m3(1)

0,04770

m-g

..........................

...............................

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)

0,17000

m-g

..........................

...............................

62

KNR  201-0214-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa

378,800

m3

..................................

.....................................

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t -

krotność 16 - do ok. 8 km

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)

0,21760

m-g

..........................

...............................

63

KNR  231-0306-01-00  IGM Warszawa

178,000

m

..................................

.....................................

Nawierzchnie z płyt drogowych żelbetowych: 3000x1500x150 mm

- szer. 6,0 m

Opis czynnika R,M,S

Norma

J.m.

Cena jedn. RMS

Wartość RMS

Robocizna

4,15100

r-g

..........................

...............................

Płyta drogowa żelbetowa pełna 300x150x15cm

2,00000

szt

..........................

...............................

Materiały pomocnicze

0,50

%

..........................

...............................

Żuraw samochodowy    do 4 t  (1)

0,62100

m-g

..........................

...............................

Wartość kosztorysowa robót